- Государственный стандарт СССР ГОСТ 21.406-88
"Система проектной документации для строительства.
Проводные средства связи.
Обозначения условные графические на схемах и планах"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 27 мая 1988 г. N 94)

- System of Design Documents for Construction. Wire communication. Graphical Symbols in Diagrams and Layouts

Дата введения - 1 июля 1989 г.

Взамен ГОСТ 2.753-79

Настоящий стандарт устанавливает обозначения условные графические проводных средств, связи, а также сетей проводного вещания на схемах и планах сооружений и устройств.

1. Обозначения условные графические, установленные настоящим стандартом для вторичных сетей связи (например: телефонной, телеграфной, передачи данных), допускается использовать и при проектировании сооружений средств радиосвязи.

2. Совместное применение на схемах и планах основных и упрощенных обозначений не допускается.

3. Размеры условных обозначений не регламентируются и выбираются в зависимости от насыщенности схем и масштабов планов с учетом обеспечения четкости изображений.

4. Около обозначений, для которых в таблицах отсутствуют дополнительные требования, на схемах и планах, при необходимости, указывают: тип станции, аппаратуры и устройства; их емкость, порядковую нумерацию и другие параметры.

5. Для оконечных станций систем передачи условные обозначения даны на отдельные виды (элементы) аппаратуры, входящие в комплекс оконечных станций.

Конкретные примеры применения условных обозначений элементов оконечных и транзитных станций различных систем передачи на схемах организации связи приведены в приложении 1.

Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов линии передачи (ЛП) с аппаратурой систем передачи синхронной цифровой иерархии (СП СЦИ) на схемах организации связи приведены в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

6. Алфавитный указатель условных обозначений, устанавливаемых стандартом, приведен в приложении 2.

7. Обозначения условные узлов и станций первичной сети, пунктов линии передачи и объединенных узлов и станций приведены в табл.1.

"Таблица 1"

8. Обозначения условные оконечных станций систем передачи и аппаратуры оконечных станций систем передачи приведены в табл.2.

"Таблица 2"

9. Обозначения условные аппаратуры оконечных и промежуточных (усилительных и регенерационных) станции линейного тракта систем передачи приведены в табл.3.

"Таблица 3"

10. Обозначения условные каналов передачи первичных сетей, аппаратуры вещания и вспомогательных устройств первичной сети связи приведены в табл.4.

"Таблица 4"

11. Обозначения условные узлов, станций, подстанций и устройств вторичной телефонной сети приведены в табл.5.

"Таблица 5"

12. Обозначения условные узлов, станций, устройств вторичных сетей телеграфной, факсимильной и передачи данных приведены в табл.6.

"Таблица 6"

13. Обозначения условные станций и устройств сетей проводного и звукового вещания приведены в табл.7.

"Таблица 7"

14. Обозначения условные для направляющих сред (кабельных, воздушных) линий передачи и сетей проводного вещания приведены в табл.8.

"Таблица 8"

15. Прочие условные обозначения, используемые на схемах и планах сооружений связи, приведены в табл.9.

"Таблица 9"

16. (Дополнение. Изм. N 1). Условные обозначения оконечных и промежуточных пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ состоят из графического условного обозначения и буквенно-цифрового обозначения элементов аппаратуры, а также номеров цифровых трактов.

Размер шрифта буквенно-цифрового обозначения аппаратуры и ее элементов должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, а также номеров цифровых трактов.

Условные обозначения пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ приведены в табл.10.

"Таблица 10"

Приложение 1  (справочное). Примеры построения  на  схемах  организации

связи условных  обозначений   оконечных   и    транзитных

станций   систем  передачи   с   использованием  условных

обозначений элементов этих станций

Приложение 1а (справочное).Примеры   применения   условных  обозначений

оконечных и  промежуточных  пунктов  ЛП   с   аппаратурой

СП СЦИ на схемах организации связи

Приложение 2  (справочное). Алфавитный указатель условных обозначений

Приложение 1

Справочное

- Примеры построения на схемах организации связи условных обозначений
оконечных и транзитных станций систем передачи с использованием
условных обозначений элементов этих станций

"Примеры построения на схемах организации связи условных обозначений оконечных и транзитных станций систем передачи с использованием условных обозначений элементов этих станций"

Приложение 1a

Справочное

- Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных
пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ на схемах организации связи

1. Система передачи 155 Мбит/с

SMS-150T*            SMS-150R               SMS-150T

──────────────────────────────

* Около условного обозначения указывают тип аппаратуры

"Рисунок 1"

2. Система передачи 622 Мбит/с

SMS-150A             SMS-600W                SMS-600W

"Рисунок 2"

3. Система передачи 2,5 Гбит/с

"Рисунок 3"

Приложение 2

Справочное

- Алфавитный указатель условных обозначений

┌──────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│         Наименование         │   Номер таблицы    │Порядковый номер в │

│                              │                    │      таблице      │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│Автотрансформатор             │         8          │        51         │

│согласовывающий (AT)          │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппарат телеграфный           │         6          │        17         │

│                              │                    │                   │

│Аппарат          телеграфный с│         6          │        20         │

│магнитной приставкой          │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппарат факсимильный          │         6          │        18         │

│                              │                    │                   │

│Аппараты телефонные           │         5          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура        двусторонней│         4          │         9         │

│групповой        междугородной│                    │                   │

│телефонной связи              │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратная         звукового и│         7          │        14         │

│телевизионного вещания        │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура                    │         6          │        13         │

│контрольно-измерительная      │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура         образования│         6          │         4         │

│дискретных             каналов│                    │                   │

│магистральных и  внутризоновых│                    │                   │

│связей                        │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура         образования│         6          │         5         │

│дискретных   каналов   местных│                    │                   │

│телеграфных связей            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура образования  канала│         4          │         8         │

│звукового вещания             │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура оконечная линейного│         3          │         1         │

│тракта (ОПЛТ)                 │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура передачи данных    │         6          │        21         │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура  преобразования   и│         2          │         2         │

│временного группообразования  │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура служебной связи    │         4          │         6         │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура сопряжения         │         2          │         3         │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура телемеханики       │         4          │         7         │

│                              │                    │                   │

│Аппаратура транзита  групповых│         2          │         4         │

│трактов                       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Блок-станция (БС)             │         7          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Бокс кабельный                │         8          │         6         │

│                              │                    │                   │

│Вставка кабельная  и  ввод  на│         8          │        56         │

│воздушных линиях              │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Вывод   кабеля,    защищаемого│         8          │        19         │

│металлическим       угольником│                    │                   │

│(трубой), на стену здания     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Выделение  и  введение  в  ОУП│         3          │         4         │

│групповых трактов             │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Граница                 района│         9          │        11         │

│трансформаторной    подстанции│                    │                   │

│(ТП),    блок-станции    (БС),│                    │                   │

│усилительной   станции   (УС),│                    │                   │

│хозяйства                     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Громкоговоритель              │         7          │        12         │

│                              │                    │                   │

│Желоб воздушный для  прокладки│         9          │         7         │

│кабелей                       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Желоб подпольный              │         9          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Заземление                    │         8          │        20         │

│                              │                    │                   │

│Знак   створный   на    речных│         8          │        18         │

│переходах                     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Кабель демонтируемый          │         8          │         2         │

│                              │                    │                   │

│Кабель электродренажа         │         8          │         3         │

│                              │                    │                   │

│Канал телеграфный (ТГ)        │         6          │        26         │

│                              │                    │                   │

│Канал тональной частоты (ТЧ)  │         4          │         1         │

│                              │                    │                   │

│Канал  тональной  частоты  или│         4          │         2         │

│групповой тракт резервный     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Каналы кабельной канализации  │         8          │         5         │

│                              │                    │                   │

│Каналы скрытых проводок       │         9          │         8         │

│                              │                    │                   │

│Канализация связи кабельная   │         8          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Катушка                       │         8          │        50         │

│                              │                    │                   │

│Катушка пупиновская на опоре  │         8          │        52         │

│                              │                    │                   │

│Колодец кабельный             │         8          │         7         │

│                              │                    │                   │

│Колодец кабельной  канализации│         8          │         8         │

│переустраиваемый              │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Колодец кабельной  канализации│         8          │         9         │

│на геодезической подоснове    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Колодец кабельной  канализации│         8          │        10         │

│на  поперечном  и   продольном│                    │                   │

│профиле                       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Колонка звуковая              │         7          │        13         │

│                              │                    │                   │

│Коммутатор    низовой    связи│         6          │         9         │

│станции прямых соединений     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Коммутатор   станции    прямых│         6          │        10         │

│соединений схемный            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Коммутатор телеграфный  особой│         6          │        11         │

│корреспонденции               │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Коммутаторы телефонные        │         5          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Комплекс аппаратно-программный│         6          │        14         │

│"Телеграф"                    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Комплекс           управляющий│         4          │        10         │

│вычислительный                │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Комплекты реле  соединительных│         5          │         7         │

│линий                         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Концентратор каналов ПД       │         6          │        25         │

│                              │                    │                   │

│Концентратор телеграфной связи│         6          │        12         │

│                              │                    │                   │

│Коробка абонентская           │         8          │        12         │

│                              │                    │                   │

│Коробка подпольная            │         9          │         5         │

│                              │                    │                   │

│Коробка   универсальная   сети│         7          │        10         │

│проводного вещания            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Линия воздушная столбовая     │         8          │        23         │

│                              │                    │                   │

│Линия кабельной связи         │         8          │         1         │

│                              │                    │                   │

│Линия передачи  соединительная│         8          │        57         │

│ГТС и СТС                     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Линия сети проводного  вещания│         8          │        26         │

│на электроопорах              │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Линия    стоечная    городских│         8          │        25         │

│телефонных   сетей   и   сетей│                    │                   │

│проводного вещания            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Муфта  кабельная  (для   линий│         8          │        21         │

│связи)                        │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Оборудование  станционное   на│         9          │         2         │

│планах расположения           │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора для болотистых грунтов  │         8          │        41         │

│                              │                    │                   │

│Опора  кабельная  с  кабельным│         8          │        46         │

│шкафом или ящиком             │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора мачтовая                │         8          │        47         │

│                              │                    │                   │

│Опора, оборудованная  двойными│         8          │        42         │

│траверсами                    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора П-образная              │         8          │        45         │

│                              │                    │                   │

│Опора полуанкерная            │         8          │        44         │

│                              │                    │                   │

│Опора сдвоенная               │         8          │        40         │

│                              │                    │                   │

│Опора с молниеотводом         │         8          │        48         │

│                              │                    │                   │

│Опора с разрядником           │         8          │        49         │

│                              │                    │                   │

│Опоры столбовые               │         8          │        30         │

│                              │                    │                   │

│Опора   угловая,   укрепленная│         8          │        33         │

│оттяжкой                      │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора   угловая,   укрепленная│         8          │        34         │

│подпорой и оттяжкой           │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора   угловая,   укрепленная│         8          │        31         │

│подпорой с  левой  стороны  по│                    │                   │

│ходу нумерации опор           │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора   угловая,   укрепленная│         8          │        32         │

│подпорой с правой  стороны  по│                    │                   │

│ходу нумерации опор           │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора,    укрепленная    двумя│         8          │        36         │

│деревянными приставками       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора,    укрепленная    двумя│         8          │        38         │

│железобетонными  и  рельсовыми│                    │                   │

│приставками                   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора, укрепленная контрольной│         8          │        39         │

│оттяжкой                      │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора,    укрепленная    одной│         8          │        35         │

│деревянной приставкой         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора,    укрепленная    одной│         8          │        37         │

│железобетонной  или  рельсовой│                    │                   │

│приставкой                    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Опора, установленная в ряже   │         8          │        43         │

│                              │                    │                   │

│Отверстие для прохода кабелей │         9          │         6         │

│                              │                    │                   │

│Ответвление  в  ОУП  групповых│         3          │         5         │

│трактов с потерей спектра     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Переключение каналов ТЧ, ТТ   │         9          │         9         │

│                              │                    │                   │

│Переход кабельный подводный   │         8          │        54         │

│                              │                    │                   │

│Переход мачтовый              │         8          │        55         │

│                              │                    │                   │

│Питание дистанционное (ДП)    │         9          │        10         │

│                              │                    │                   │

│Подстанция    трансформаторная│         7          │         7         │

│(ТП)                          │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Подстанция    трансформаторная│         7          │         8         │

│однолучевого питания (ТПО)    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Предприятия       (сооружения)│         9          │         1         │

│эксплуатационные сетей связи  │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Прибор вызывной               │         6          │        19         │

│                              │                    │                   │

│Провод защитный               │         8          │        14         │

│                              │                    │                   │

│Профили опор  воздушных  линий│         8          │        24         │

│передачи  и  сети   проводного│                    │                   │

│вещания                       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пульт контрольно-измерительный│         6          │         8         │

│                              │                    │                   │

│Пункт абонентский (АП) сети AT│         6          │        16         │

│                              │                    │                   │

│Пункт абонентский сети ПД     │         6          │        22         │

│                              │                    │                   │

│Пункт контрольно-измерительный│         8          │        16         │

│(КИП)                         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт оконечный (ОП)  передачи│         6          │        27         │

│(ПРД)   или    приема    (ПРМ)│                    │                   │

│газетных  полос   по   каналам│                    │                   │

│связи                         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт  оконечный   телеграфной│         6          │        15         │

│сети общего пользования       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт    переприема    каналов│         7          │        15         │

│звукового  вещания  (3В)   или│                    │                   │

│телевизионного вещания (ТВ)   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт телефонный  переговорный│         5          │         6         │

│(ПП)                          │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт     транзита     каналов│         7          │        16         │

│звукового  вещания  (3В)   или│                    │                   │

│телевизионного вещания (ТВ)   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункты на первичной сети      │         1          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Радиорозетка                  │         7          │        11         │

│                              │                    │                   │

│Рамка  штифтовая   на   схемах│         9          │         3         │

│подключения                   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Розетка телефонная            │         5          │         5         │

│                              │                    │                   │

│Станция              оконечная│         1          │         3         │

│междугородная            (ОМС)│                    │                   │

│объединенная                  │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция  опорная  усилительная│         7          │         3         │

│(ОУС)                         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция            передвижная│         1          │         5         │

│усилительная                  │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция  ПВ   централизованной│         7          │         6         │

│сети проводного вещания       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция          промежуточная│         3          │         3         │

│регенерационная               │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция          промежуточная│         3          │         2         │

│усилительная                  │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция сетевая               │         1          │         2         │

│                              │                    │                   │

│Станция    системы    передачи│         2          │         1         │

│оконечная (СП)                │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция телефонная            │         5          │         2         │

│                              │                    │                   │

│Станция усилительная (УС)     │         7          │         5         │

│                              │                    │                   │

│Станция           усилительная│         7          │         2         │

│проводного вещания            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Станция центральная (ЦСПВ)    │         7          │         1         │

│                              │                    │                   │

│Стойка          коммутационных│         6          │         7         │

│устройств                     │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Стойка телефонная             │         8          │        28         │

│                              │                    │                   │

│Столбик замерный              │         8          │        17         │

│                              │                    │                   │

│Ступень            искания для│         5          │         3         │

│функциональных схем станций  и│                    │                   │

│узлов                         │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Таксофоны телефонные          │         5          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Термодатчик грунтовый АРУ     │         8          │        15         │

│                              │                    │                   │

│Трансформатор абонентский  или│         7          │         9         │

│фидерный                      │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Узел  телеграфный   коммутации│         6          │         1         │

│1-го класса                   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Узел  телеграфный   коммутации│         6          │         2         │

│2-го класса                   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Узел  телеграфный   коммутации│         6          │         3         │

│3-го класса                   │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Узел телефонный автоматической│         5          │         1         │

│коммутации                    │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Узлы связи сетевые            │         1          │         1         │

│                              │                    │                   │

│Усилитель тональной частоты   │         4          │         5         │

│                              │                    │                   │

│Устройство защиты от ошибок   │         6          │        23         │

│                              │                    │                   │

│Устройство управления релейное│         5          │         8         │

│или электронное               │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Устройства сопряжения  каналов│         6          │        24         │

│ПД и ЭВМ                      │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Устройства электрозащиты      │         8          │        22         │

│                              │                    │                   │

│Устройства переходные         │         6          │         6         │

│                              │                    │                   │

│Фидер магистральный на  схемах│         8          │        27         │

│сети проводного вещания       │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Цепь фантомная двухпроводная  │         4          │         3         │

│                              │                    │                   │

│Цепь физическая               │         4          │         4         │

│                              │                    │                   │

│Шкаф                 кабельный│         8          │        11         │

│распределительный             │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Штыри на крыше                │         8          │        29         │

│                              │                    │                   │

│Щит переключений промежуточный│         5          │         9         │

│(ПЩ)                          │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Ящик кабельный телефонный     │         8          │        13         │

│                              │                    │                   │

│Ящик пупиновский              │         8          │        53         │

│                              │                    │                   │

│Интерфейсы                    │         10         │         1         │

│                              │                    │                   │

│Пункт    оконечный    ЛП     с│         10         │         2         │

│аппаратурой СП СЦИ            │                    │                   │

│                              │                    │                   │

│Пункт   промежуточный     ЛП с│         10         │         3         │

│аппаратурой СП СЦИ            │                    │                   │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘