- Свод правил по проектированию и строительству СП 55-103-2004
"Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит"
(одобрен письмом Госстроя РФ от 18 марта 2004 г. N ЛБ-268)

- Structures with application gypsum plates

Дата введения 10 января 2004 г.

Введен впервые

- Введение

Настоящий Свод правил содержит указания по конструктивным решениям перегородок и облицовок стен с применением гипсовых пазогребневых плит и способам их устройства, выполнение которых обеспечивает соблюдение обязательных требований к таким конструкциям, установленных действующими нормативными документами.

Выбор конкретного конструктивного решения и материалов для устройства конструкций относится к компетенции проектной или строительной организации.

Если для реализации приняты решения и материалы, рекомендуемые настоящим документом, все установленные в нем правила должны соблюдаться в полном объеме.

Документ разработан с учетом опыта устройства указанных конструкций из материалов, поставляемых предприятиями группы КНАУФ. В случае использования для устройства конструкций, предусмотренных настоящим Сводом правил, материалов других производителей их соответствие требованиям настоящего документа должно быть подтверждено в установленном порядке.

Свод правил предназначен для проектных и строительных организаций, а также служб эксплуатации.

Свод правил разработан ОАО "ЦНИИпромзданий" (зам. Генерального директора, канд. техн. наук, заслуженный строитель РФ С.М. Гликин), ООО "КНАУФ МАРКЕТИНГ НОВОМОСКОВСК" (Генеральный директор И.Е. Ковалева) и ООО "КНАУФ СЕРВИС" (инженер-консультант Т.Н. Скворцов).

- 1 Область применения

Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию, устройству и эксплуатации строительных конструкций поэлементной сборки (перегородок и облицовок стен) с применением гипсовых пазогребневых плит.

Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит могут применяться в зданиях различного назначения, разной степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности, любой этажности и любых конструктивных систем, возводимых во всех климатических районах страны, включая сейсмические районы и районы с другими особыми условиями, при выполнении нормативных требований, предъявляемых к конструкциям.

- 2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правил, приведен в приложении А.

- 3 Общие положения

3.1 Настоящим Сводом правил следует руководствоваться при проектировании, устройстве и эксплуатации ограждающих конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит в жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных зданиях.

3.2 В настоящем Своде правил приведены рекомендуемые конструктивные решения перегородок и облицовок стен с применением гипсовых пазогребневых плит, а также комплектующих материалов и изделий, поставляемых предприятиями группы КНАУФ, указанных в разделе 4. При применении этих технических решений предусмотренные в настоящем Своде правил параметры конструкций, в том числе размеры сечения, максимально допустимая высота конструкций, а также устройство соединений и сопряжений с другими конструкциями зданий, допускается использовать непосредственно без проведения обосновывающих расчетов. Если применяются плиты и комплектующие материалы и изделия, отличающиеся от указанных в разделе 4, перечисленные выше параметры должны определяться по расчету или по результатам испытаний.

3.3 Изделия и материалы, указанные в разделе 4, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий, а для материалов зарубежной поставки - сертификату соответствия (при наличии отечественного аналога) или технического свидетельства (при отсутствии отечественного аналога).

3.4 Материалы и изделия должны иметь обязательную сопутствующую документацию, включая: сертификаты соответствия (для материалов, подлежащих обязательной сертификации); гигиеническое заключение (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень); сертификаты пожарной безопасности (для материалов, включенных в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности); инструкции по применению.

- 4 Материалы, используемые для конструкций из гипсовых пазогребневых плит

- 4.1 Гипсовые пазогребневые плиты

4.1.1 В настоящем Своде правил для устройства конструкций предусмотрено применение гипсовых пазогребневых плит по ТУ 5742-007-16415648-98, ТУ 5742-014-03984362-96, ТУ 5742-001-56798576-2004 и ТУ 5742-003-05287561-2003, физико-технические характеристики которых приведены в таблице 4.1.

4.1.2 Номенклатура гипсовых пазогребневых плит включает плиты обыкновенные и гидрофобизированные (влагостойкие), полнотелые и пустотелые. Обыкновенные плиты следует применять в ограждающих конструкциях помещений с сухим и нормальным влажностными режимами, а гидрофобизированные могут применяться также в помещениях с влажным режимом по СНиП 23-02.

В помещениях с мокрым режимом применение гипсовых пазогребневых плит не допускается.

Таблица 4.1

┌───┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ N │    Показатель    │Ед. изм.│                 Плиты по ТУ                 │

│п.п│                  │        ├─────────┬────────┬────────┬─────────────────┤

│ . │                  │        │   ТУ    │   ТУ   │   ТУ   │       ТУ        │

│   │                  │        │5742-007-│5742-014│5742-001│5742-003-05287561│

│   │                  │        │16415648-│-0398436│-5679857│      -2003      │

│   │                  │        │   98    │  2-96  │ 6-2004 ├────────┬────────┤

│   │                  │        │         │        │        │ обыкн. │гидроф. │

├───┼──────────────────┼────────┼─────────┴────────┴────────┼────────┼────────┤

│ 1 │Плотность,      не│ кг/м3  │           1250            │  1100  │  1200  │

│   │более             │        │                           │        │        │

├───┼──────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┴────────┤

│ 2 │Отпускная         │   %    │            12             │        8        │

│   │влажность,      не│        │                           │                 │

│   │более             │        │                           │                 │

├───┼──────────────────┼────────┼───────────────────────────┴─────────────────┤

│ 3 │Предел   прочности│  МПа   │                     5,0                     │

│   │при   сжатии,   не│        │                                             │

│   │менее             │        │                                             │

├───┼──────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Предел   прочности│  МПа   │                     2,4                     │

│   │при   изгибе,   не│        │                                             │

│   │менее             │        │                                             │

├───┼──────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Коэффициент       │        │                                             │

│   │теплопроводности: │        │                                             │

│   │                  │        │                                             │

│   │          ламбда_А│Вт/м.°С │                    0,29                     │

│   │                  │        │                                             │

│   │          ламбда_Б│        │                    0,35                     │

├───┼──────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Водопоглощение    │   %    │                      5                      │

│   │гидрофобизирован- │        │                                             │

│   │ных плит, не более│        │                                             │

├───┼──────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Удельная          │ Бк/кг  │                     370                     │

│   │эффективная       │        │                                             │

│   │активность        │        │                                             │

│   │радионуклидов,  не│        │                                             │

│   │более             │        │                                             │

├───┼──────────────────┼────────┼───────────────────────────┬─────────────────┤

│ 8 │Группа   горючести│   -    │            НГ             │       Г1        │

│   │по ГОСТ 30244     │        │                           │                 │

└───┴──────────────────┴────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘

Таблица 4.2

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│      Технические условия       │        Размеры плит, мм        │     Допускаемые предельные     │

│                                │                                │         отклонения, мм         │

│                                ├─────────┬─────────┬────────────┼───────────┬─────────┬──────────┤

│                                │ Длина L │Ширина В │ Толщина t  │  Длина L  │Ширина В │Толщина t │

├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│ТУ 5742-007-16415648-98         │   667   │   500   │  80; 100   │    +-3    │   +-2   │   +-1    │

├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤           │         │          │

│ТУ 5742-014-03984362-96         │   900   │   300   │     80     │           │         │          │

│                                │         │         │            │           │         │          │

│                                │         │         │            │           │         │          │

├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤           │         │          │

│ТУ 5742-001-56798576-2004       │   667   │   500   │  80; 100   │           │         │          │

├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤           │         ├──────────┤

│ТУ        5742-003-05287561-2003│   667   │   500   │     80     │           │         │  +-0,5   │

│(полнотелые)                    │         │         │            │           │         │          │

├────────────────────────────────┤         │         │            ├───────────┤         │          │

│ТУ        5742-003-05287561-2003│         │         │            │    +-5    │         │          │

│(пустотелые)                    │         │         │            │           │         │          │

├────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┤

│Примечание - Плиты по ТУ 5742-007-16415648-98, ТУ 5742-014-03984362-96, ТУ  5742-001-56798576-2004│

│- полнотелые. Плиты по ТУ 5742-003-05287561-2003 - пустотелые и полнотелые.                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.3 Номинальные размеры гипсовых пазогребневых плит и предельные отклонения от номинальных размеров приведены в таблице 4.2.

4.1.4 Гипсовые пазогребневые плиты по форме паза и гребня бывают различных типов (рисунок 1)

"Рисунок 1. Типы гипсовых пазогребневых плит по форме паза и гребня"

- 4.2 Комплектующие материалы и изделия

4.2.1 Для крепления перегородок и облицовок к ограждающим конструкциям при эластичном примыкании, а также крепления к перегородкам дверных коробок рекомендуется использовать скобы, номенклатура которых приведена в таблице 4.3.

4.2.2 Для крепления скоб к пазогребневым плитам рекомендуется применять самонарезающие винты длиной 35 мм с потайной головкой и острым концом, изготовляемые из стали марок 10, 10КП, 15,15КП, 20 и 20КП по ГОСТ 10702, а для крепления их к ограждающим конструкциям - разжимные анкерные дюбели, номенклатура которых приведена в таблице 4.4.

"Таблица 4.3. Номенклатура скоб"

"Таблица 4.4. Номенклатура разжимных анкерных дюбелей"

4.2.3 При эластичном соединении перегородок с другими ограждающими конструкциями рекомендуется применять эластичную прокладку из пробки плотностью не менее 250 кг/м3 или битумизированного войлока плотностью не менее 300 кг/м3. Ширина прокладок должна быть не менее 75 мм при плитах толщиной 80 мм и не менее 95 мм при плитах толщиной 100 мм.

4.2.4 При кладке гипсовых пазогребневых плит, а также для крепления эластичных прокладок к ограждающим конструкциям рекомендуется применять клей из сухой шпаклевочной смеси на основе гипсового вяжущего "КНАУФ-Фугенфюллер_" по ТУ 5745-011-04001508-97 и ТУ 5745-021-03984362-2001. При кладке гидрофобизированных (влагостойких) гипсовых плит рекомендуется применять шпаклевочную смесь "КНАУФ-Фугенфюллер гидро_" по ТУ 5745-021-03984362-2001.

4.2.5 Для защиты внутренних углов в перегородках и облицовках из гипсовых пазогребневых плит следует использовать армирующую ленту (серпянку), а для защиты наружных углов - профиль углозащитный ПУ 31/31 по ТУ 1121-004-04001508-2003 (таблица 4.3).

4.2.6 Для устройства теплозвукоизоляционного слоя в перегородках должны применяться материалы, предусмотренные в проектной документации на конкретное здание.

4.2.7 Для подготовки поверхности перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит под отделку рекомендуется использовать грунтовку "КНАУФ-Тифенгрунд_", поставляемую предприятиями группы КНАУФ.

4.2.8 Для подготовки поверхности перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит под высококачественную окраску рекомендуется применять шпаклевочный состав "КНАУФ-Финишпаста_", поставляемый предприятиями группы КНАУФ.

4.2.9 В помещениях, где поверхности конструкций из гипсовых пазогребневых плит подвержены непосредственному воздействию влаги, их следует защищать гидроизоляционной мастикой "КНАУФ-Флехендихт_", а в местах сопряжений конструкций из гипсовых плит между собой и с полом рекомендуется применять самоклеющуюся уплотнительную гидроизоляционную ленту "КНАУФ-Флехендихтбандr", поставляемую предприятиями группы КНАУФ.

- 5 Технические решения конструкций из гипсовых пазогребневых плит

- 5.1 Общие положения

5.1.1 Настоящий раздел распространяется на проектирование конструкций перегородок и внутренних облицовок наружных стен, выполняемых из гипсовых пазогребневых плит.

5.1.2 Раздел содержит указания по проектированию и конструктивным решениям основных узлов перечисленных выше конструкций, область их применения и физико-технические характеристики.

5.1.3 К конструкциям с применением гипсовых пазогребневых плит предъявляются общие требования в части:

- качества поверхности;

- пожарно-технических и гигиенических характеристик используемых материалов;

- характеристик сопротивления воздействиям окружающей среды, в том числе воздействию повышенной влажности и химической агрессии.

5.1.4 Выполнение требований к качеству поверхности, к гигиеническим и пожарно-техническим характеристикам конструкций обеспечивается свойствами гипсовых пазогребневых плит при условии, что они соответствуют требованиям настоящего Свода правил.

5.1.5 Сопротивление конструкций воздействиям окружающей среды обеспечивается при следующих условиях:

- для конструкций, эксплуатирующихся в условиях влажного температурно-влажностного режима, характеризующегося СНиП 23-02, используются гидрофобизированные гипсовые плиты;

- для конструкций, эксплуатирующихся в условиях агрессивной среды, металлические элементы защищены от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.

- 5.2 Перегородки

К перегородкам строительными нормами и правилами предъявляются требования в части устойчивости к воздействиям собственного веса, веса навесного оборудования, других эксплуатационных, ветровых и сейсмических нагрузок, а также к воздействиям случайных ударов.

Перегородки многоквартирных жилых домов (за исключением межкомнатных перегородок с проемами) и перегородки между рабочими помещениями зданий непроизводственной сферы должны также удовлетворять требованиям по звукоизоляции.

Перегородки, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помещения зданий различного назначения, должны также удовлетворять требованиям по сопротивлению теплопередаче и пароизоляции.

Перегородки в зданиях с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками строительных конструкций должны удовлетворять требованиям к классу пожарной опасности и пределу огнестойкости.

- Общие требования

5.2.1 Настоящий раздел распространяется на перегородки, эксплуатируемые в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимами по СНиП 23-02.

5.2.2 Рекомендуемые для применения конструктивные схемы перегородок приведены в таблице 5.1.

"Таблица 5.1. Конструктивные схемы перегородок"

5.2.3 При выборе схем перегородок должны учитываться силовые и другие воздействия, класс функциональной и конструктивной опасности и степень огнестойкости здания, а также объемно-планировочные параметры (в том числе высота) и условия эксплуатации.

- Конструктивные требования

5.2.4 Перегородки из гипсовых пазогребневых плит следует проектировать из плит одного типа в качестве самонесущих конструкций и рассчитывать на воздействие следующих нагрузок:

- горизонтальную ветровую в соответствии со СНиП 2.01.07;

- вертикальную от собственного веса конструкций;

- от веса бытовых приборов и сантехоборудования, навешенных на конструкцию;

- сейсмическую (при расположении здания в сейсмических районах).

5.2.5 Прочность и устойчивость принятого варианта конструктивной схемы перегородок должны проверяться расчетом на действие ветровой нагрузки, принимаемой равной 0,2 W_0, где W_0 - расчетное значение скоростного напора ветра, определяемое по СНиП 2.01.07.

5.2.6 Учитываемая в расчетах на сейсмические воздействия расчетная сейсмическая нагрузка составляет для районов с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно 6,5; 12,8 и 25,6 кг/м2.

5.2.7 Для обеспечения прочности перегородок при воздействии навесного оборудования следует учитывать положения раздела 11 настоящего Свода правил.

5.2.8 Стойкость перегородок к случайным ударам должна обеспечиваться установкой на наружных углах защитных угловых профилей.

5.2.9 Длина перегородок не должна превышать 6 м, а высота - 3,6 м. Перегородки больших размеров рекомендуется выполнять из отдельных фрагментов, размеры которых не должны превышать указанных выше, с установкой каркаса, закрепляемого к несущим конструкциям здания.

5.2.10 Межкомнатные перегородки проектируют одинарными, а межквартирные - двойными с образованием воздушного зазора, а также с дополнительным слоем звукоизоляционного материала.

5.2.11 Перегородки рекомендуется проектировать с установкой плит пазом вверх в целях обеспечения равномерности распределения монтажного клея в пазогребневом стыке.

При необходимости допускается установка плит пазом вниз.

Плиты должны размещаться "вразбежку", со смещением торцевых (вертикальных) стыков не менее чем на 100 мм.

- Устройство сопряжений перегородок с другими конструкциями зданий

5.2.12 Для перегородок, к которым не предъявляются нормативные требования по звукоизоляции, рекомендуется использовать жесткое сопряжение в местах примыкания их к ограждающим конструкциям непосредственно через раствор монтажного клея (рисунки 2-4).

5.2.13 Для перегородок, к которым предъявляются нормативные требования по звукоизоляции, рекомендуется использовать эластичное сопряжение их с ограждающими конструкциями здания (рисунки 5-7).

5.2.14 Эластичное сопряжение следует выполнять путем крепления перегородки к стенам, другим перегородкам и перекрытиям металлическими скобами и с применением эластичной прокладки.

5.2.15 Шаг установки металлических скоб по горизонтали не должен превышать 1335 мм при плитах размером 667x500 мм и 1800 мм при плитах размером 900x300 мм; по вертикали - 1000 мм при плитах размером 667x500 мм и 900 мм при плитах размером 900x300 мм. При этом на каждой грани перегородки должно быть предусмотрено не менее трех креплений.

- Обеспечение звукоизоляции

5.2.16 Требуемый индекс изоляции воздушного шума R_w перегородок из гипсовых пазогребневых плит следует устанавливать в соответствии с указаниями СНиП 23-03.

5.2.17 Индекс изоляции воздушного шума некоторых типов перегородок допускается при проектировании принимать по таблице 5.2.

Таблица 5.2

┌───────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐

│          Тип перегородки          │      Толщина      │Индекс изоляции│

│                                   │   пазогребневой   │воздушного шума│

│                                   │     плиты, мм     │    R_w, дБ    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

│Однослойная                        │        80         │      39       │

│                                   │                   │               │

│                                   ├───────────────────┼───────────────┤

│                                   │        100        │      41       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

│Двухслойная с воздушным зазором    │        100        │      48       │

│40 мм                              │                   │               │

│                                   │                   │               │

5.2.18 Индекс изоляции воздушного шума двухслойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит с дополнительным звукоизоляционным слоем во всех случаях должен определяться путем испытаний в соответствии с ГОСТ 27296.

- Пожарно-технические характеристики перегородок

5.2.19 Предел огнестойкости однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит согласно "Пособию по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и пути возгораемости" при толщине плит 80 мм и 100 мм составляет соответственно EI 130 и EI 160, а класс конструктивной пожарной опасности - КО.

"Рисунок 2. Конструктивные решения жесткого сопряжения однослойной перегородки с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 3. Конструктивные решения жесткого сопряжения двухслойной перегородки с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 4. Конструкции узлов однослойной (А) и двухслойной (Б) перегородок при жестком примыкании к стене и образовании угла"

"Рисунок 5. Конструктивные решения эластичного сопряжения однослойной перегородки с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 6. Конструктивные решения эластичного сопряжения двухслойной перегородки с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 7. Конструкции узлов перегородки при эластичном сопряжении с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 8. Конструкции узлов пропуска трубопроводов диаметром до 60 мм (А) и более (Б) через перегородку и через шахту (В)"

"Рисунок 9. Конструктивные решения жесткого (А) и эластичного (Б) примыкания облицовки стен с ограждающими конструкциями"

"Рисунок 10. Конструкции узлов облицовки стен в местах оконных проемов (А) и температурного шва (Б)"

5.2.20 В соответствии со СНиП 21-01 перегородки из гипсовых пазогребневых плит могут применяться в жилых, общественных и производственных зданиях всех степеней огнестойкости.

5.2.21 В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, парового и водяного отопления следует предусматривать установку гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя (рисунок 8).

5.2.22 При пересечении противопожарной перегородки с трубопроводами диаметром более 60 мм следует предусматривать изоляцию трубопровода кожухом с огнестойкостью не менее 0,5 ч на длине 0,5 м от плоскости перегородки.

5.2.23 При пересечении противопожарных перегородок воздуховодами стенки воздуховодов должны иметь огнезащиту, обеспечивающую предел огнестойкости не менее 0,5 ч для зданий I и II степеней огнестойкости в соответствии со СНиП 41-01.

- 5.3 Внутренняя облицовка наружных стен

5.3.1 Внутреннюю облицовку наружных стен гипсовыми пазогребневыми плитами рекомендуется применять в целях их дополнительной тепло- и звукоизоляции.

5.3.2 Между облицовкой и стеной может дополнительно предусматриваться слой теплозвукоизоляционного материала, характеристики которого должны быть приняты по результатам теплотехнического расчета по СНиП 23-02 из условия недопустимости накопления влаги в стене за годовой период и ограничения влаги за период с отрицательными среднемесячными температурами.

5.3.3 Расчетное значение индекса изоляции воздушного шума с облицовкой из гипсовых пазогребневых плит следует определять в соответствии с указаниями СНиП 23-03.

5.3.4 По аналогии с перегородками сопряжение облицовки с примыкающими ограждающими конструкциями может быть жестким или эластичным (рисунок 9).

5.3.5 Зазоры между облицовкой и стеной в местах примыкания к окнам рекомендуется перекрывать гипсоволокнистыми листами ГОСТ Р 51829, которые крепят к облицовке с помощью дюбелей через оцинкованный швеллер 40x75х40x2,0 мм. Швеллер, надетый на торец плиты, закрепляется к ней самонарезающими винтами. Зазор между торцом гипсоволокнистого листа и оконной коробкой следует загерметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком (рисунок 10).

5.3.6 В местах расположения деформационных швов стен при облицовке их гипсовыми плитами с дополнительным утеплением теплоизоляционным материалом в слое пароизоляции необходимо предусмотреть устройство компенсатора (рисунок 10).

5.3.7 Слой дополнительной теплоизоляции рекомендуется закреплять к стене на клею или распорных дюбелях.

5.3.8 При использовании облицовки в качестве огнезащитного элемента, повышающего значение пожарно-технических характеристик стены, фактический предел огнестойкости таких стен следует устанавливать испытаниями по ГОСТ 30247.1, а класс пожарной опасности - по ГОСТ 30403.

- 6 Технология монтажа и устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит

- 6.1 Устройство перегородок и облицовок

6.1.1 Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. Работы по облицовке стен также выполняются в процессе производства отделочных работ, когда закончена разводка электротехнических и санитарно-технических систем.

6.1.2 До монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с "мокрыми" процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +5°С до устройства чистого пола.

6.1.3 До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны при температуре не ниже +5°С в течение 4 ч.

6.1.4 До начала работ по устройству перегородок и облицовок необходимо удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.

6.1.5 В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения перегородки или облицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. На полу следует также разметить положение проемов.

6.1.6 При неровностях поверхности пола они должны быть ликвидированы выравнивающим слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.

6.1.7 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с ограждающими конструкциями к последним в местах примыканий монтажным клеем наклеивается эластичная прокладка. При этом необходимо обеспечить горизонтальное положение прокладки, на которую должен устанавливаться нижний ряд плит. Приступать к установке плит следует после схватывания клея.

6.1.8 В случае укладки плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо обдирочным рубанком удалить гребень.

6.1.9 При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному следует контролировать с помощью правила и уровня.

6.1.10 При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный торцевой паз устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью резинового молотка. Излишки выступившего клея немедленно удаляются и используются в дальнейшем.

6.1.11 В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм, а с помощью правила и уровня проводить проверку плоскостности стены.

6.1.12 При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые путем разрезки стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.

6.1.13 Для последнего ряда следует использовать плиты со скошенными гранями, а при необходимости они должны быть обрезаны под конфигурацию поверхности потолка.

6.1.14 Плиты верхнего ряда, как правило, следует укладывать на предыдущий ряд длинной стороной, но для сокращения отходов допускается укладка их и короткой стороной при обязательном соблюдении разбежки торцевых стыков.

6.1.15 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с примыкающими конструкциями крепежная скоба устанавливается в паз плиты и закрепляется к ней самонарезающими винтами, а к ограждающим конструкциям - анкерными дюбелями.

6.1.16 Проемы высотой не более 1/4 высоты перегородки и площадь которых не превышает 1/10 площади перегородки, допускается выполнять вырезанием в смонтированной перегородке. Проемы больших размеров рекомендуется выполнять в процессе монтажа перегородки. При проеме шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом закрепляется монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до схватывания клея в стыках (рисунок 11). При большей ширине проема над ним следует предусмотреть установку перемычки с глубиной опирания не менее 500 мм.

"Рисунок 11. Схема установки монтажной конструкции при устройстве дверного проема"

6.1.17 Дверные коробки следует закреплять в проеме перегородки с помощью самонарезающих (высверливающих) винтов согласно рисункам 12 и 13.

6.1.18 При образовании угла и в местах пересечения перегородок или облицовок друг с другом плиты следует укладывать с перекрытием стыков ниже расположенного ряда (рисунок 14).

6.1.19 Для защиты от механических повреждений на внешние углы перегородок закрепляется углозащитный профиль ПУ 31/31, который при установке вдавливают в предварительно нанесенный слой клея, после чего широким шпателем или шпателем для внешних углов наносят выравнивающий слой.

6.1.20 Внутренние углы следует укреплять с использованием армирующей ленты, которую утапливают в слой клея, а затем наносят сверху выравнивающий слой с помощью шпателя для внутренних углов.

6.1.21 Для подготовки под отделку места стыков плит шпаклюют с помощью широкого шпателя, а после высыхания обрабатывают ручным шлифовальным приспособлением.

- 6.2 Монтаж электрической и слаботочной проводки и трубопроводов

6.2.1 Для электрической и слаботочной проводки в перегородке или облицовке из гипсовых пазогребневых плит с помощью бороздодела выполняются штробы, в которых проводка заделывается гипсовым монтажным клеем. При этом шаг штроб должен быть не менее толщины плиты, глубина не менее 1 см, а толщина плиты за штробой не должна быть менее 40 мм или 50 мм при плитах соответственно толщиной 80 и 100 мм (рисунок 15).

6.2.2 Под розетки, распределительные коробки и выключатели в перегородке или облицовке отверстия высверливаются электродрелью со специальной насадкой.

6.2.3 Под трубопроводы небольшого диаметра также вырезаются штробы с последующей заделкой их гипсовым монтажным клеем. Величина заделки и расстояние между штробами не должны быть менее представленных на схеме (рисунок 15).

6.2.4 Трубы большого диаметра, а также группы трубопроводов и воздуховодов следует размещать между слоями двухслойной перегородки. При этом после монтажа одного слоя гипсовой перегородки к ней закрепляются все инженерные коммуникации, а затем возводят второй слой перегородки. Трубопроводы не должны соприкасаться с плитами перегородки.

- 7 Отделка поверхностей конструкций из гипсовых пазогребневых плит

7.1 Поверхность перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит может подготавливаться под окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой или декоративную штукатурку.

7.2 Для улучшения адгезии окрасочного слоя всю поверхность следует обработать грунтовкой "КНАУФ-Тифенгрунд_", которую наносят с помощью валика или кисти. Полное высыхание грунтовочного покрытия наступает через 3 ч.

Окончательную финишную подготовку поверхности следует производить с применением шпаклевочного состава "КНАУФ-Финишпаста_", который наносят на поверхность широким шпателем тонким слоем. После высыхания поверхность шлифуется.

7.3 Для окрашивания поверхности могут применяться водоэмульсионные, масляные, смоляные, полиуретановые или эпоксидные краски. Не допускается использование известковых красок и красок на основе жидкого стекла.

7.4 Краску рекомендуется наносить неразбавленной с помощью валика. Покраска считается качественной, если на поверхности неразличимы стыки плит.

7.5 При отделке обоями перед оклейкой всю поверхность рекомендуется обработать грунтовкой "КНАУФ-Тифенгрунд_".

7.6 Отделку поверхностей перегородок и облицовок из влагостойких гипсовых пазогребневых плит в помещениях с влажным режимом следует производить керамической плиткой на предварительно нанесенный слой грунтовки "КНАУФ-Тифенгрунд_".

7.7 Поверхность конструкций, подверженную непосредственному воздействию влаги (в душевых, у раковин), рекомендуется предварительно покрыть гидроизоляционной мастикой "КНАУФ-Флехендихт_", которую наносят кистью или валиком, а углы проклеить уплотнительной гидроизоляционной лентой "КНАУФ-Флехендихтбанд_".

7.8 После высыхания гидроизоляционной мастики или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем наносится плиточный клей "КНАУФ-Флизенклеберr", ТУ 5745-012-04001508-97, на который укладывается керамическая плитка.

7.9 Швы между плитами заполняют затирочными составами, в качестве которых рекомендуется использовать состав "КНАУФ-Фугенбунт_".

"Рисунок 12. Конструкция узлов крепления дверной коробки в однослойной перегородке при ширине проема до 900 мм (А), до 1600 мм (Б) и до 2000 мм (В)"

"Рисунок 13. Конструкция узлов крепления дверной коробки в двухслойных перегородках при ширине проема до 900 мм (А), до 1600 мм (Б) и до 2000 мм (В)"

"Рисунок 14. Схема раскладки плит в узле пересечения перегородок"

"Рисунок 15. Принципиальные схемы размещения трубопроводов, электрической и слаботочной проводки в перегородках из гипсовых пазогребневых плит"

- 8 Основные правила техники безопасности при производстве работ

8.1 Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-04.

8.2 К устройству конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, обученные приемам монтажа и имеющие удостоверение на право производства работ.

8.3 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

8.4 Работы по устройству конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит рекомендуется выполнять специализированными бригадами, обладающими опытом по монтажу таких конструкций и оснащенными специальным инструментом.

8.5 Используемые при производстве работ инструмент, оборудование, оснастка и приспособления для монтажа конструкций должны отвечать условиям безопасности выполнения строительно-монтажных работ. Рекомендуемый перечень специального инструмента приведен в приложении В.

- 9 Транспортирование и хранение материалов и изделий

9.1 Плиты гипсовые пазогребневые транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2 Транспортирование плит осуществляется в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируются из плит одного вида и размера. Схемы упаковки устанавливаются в технологической документации.

По согласованию с потребителем допускается транспортирование плит в непакетированном виде.

9.3 Транспортные пакеты плит при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в соответствии с правилами техники безопасности. При этом высота штабеля не должна превышать 2 м.

При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении плит должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения и увлажнения. Не допускается погрузка плит навалом либо разгрузка их сбрасыванием.

9.4 В период установившихся отрицательных температур во избежание смерзания плит между собой упаковка производится с применением прокладочного материала между плитами.

9.5 Плиты следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами раздельно по видам и размерам.

9.6 Изготовитель должен гарантировать соответствие гипсовых пазогребневых плит всем требованиям завода-изготовителя в течение не менее года при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.7 Перевозитьтеплозвукоизоляционные материалы можно любыми видами транспорта при условии их защиты от увлажнения.

9.8 Хранение теплозвукоизоляционных материалов должно производиться в закрытых складах или под навесом при условии их защиты от увлажнения.

9.9 Винты, дюбели, металлические пластины для крепления могут перевозиться любым видом транспорта упакованными в ящики или коробки, снабженные ярлыками, и храниться под навесом.

- 10 Приемка смонтированных конструкций из гипсовых пазогребневых плит

10.1 Конструкции перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать поэтапно с оформлением соответствующих актов на скрытые работы (прокладка электрической и слаботочной проводки, укладка теплозвукоизоляционных материалов и т.д.).

10.2 Смонтированные конструкции перегородок и облицовок должны иметь ровные и гладкие поверхности без загрязнений, наплывов клея и шпаклевочных составов, незаполненных швов и раковин. Следует проверить отсутствие трещин и отбитых углов. Выходящие на лицевую сторону конструкции головки винтов, болтов и анкерных креплений должны быть утоплены в тело плиты.

10.3 Дефекты поверхностей перегородок и облицовок не должны превышать величин, приведенных в таблице 10.1.

10.4 В местах сопряжений перегородок и облицовок с другими ограждающими конструкциями и пересечений между собой шпаклевка должна быть уложена без разрывов по всему контуру сопряжения на полную глубину стыка.

- 11 Основные правила технической эксплуатации конструкций из гипсовых пазогребневых плит

11.1 Используемый тип крепежного элемента должен выбираться в зависимости от массы навешиваемых на перегородку или облицовку предметов.

11.2 Легкое навесное оборудование и предметы интерьера крепятся к перегородкам и облицовкам из гипсовых пазогребневых плит с помощью анкерных пластмассовых дюбелей. При этом необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку на один дюбель, указанную в таблице 11.1.

11.3 Для определения максимальной нагрузки на дюбель (упругое растяжение) рекомендуется использовать формулу

Be

F = ────,

na

где  F - максимальная нагрузка (на упругое растяжение) на дюбель, кН;

В - максимальная масса навешиваемого предмета, кН;

Таблица 10.1

┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│  Дефекты конструкций   │      Допускаемые отклонения при отделке      │

│                        │                                              │

│                        ├───────────────┬───────────────┬──────────────┤

│                        │    простой    │  улучшенной   │высококачест- │

│                        │               │               │    венной    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Неровности   поверхности│Не  более  трех│Не  более  двух│Не более  двух│

│(обнаруживаются      при│глубиной    или│глубиной    или│глубиной   или│

│накладывании правил  или│выпуклостью  до│выпуклостью  до│выпуклостью до│

│шаблона длиной 2 м)     │5 мм           │3 мм           │2 мм          │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Отклонение     плоскости│15 мм  на   всю│1 мм на 1 м, но│1 мм  на  1 м,│

│конструкции по вертикали│высоту         │не более  10 мм│но  не   более│

│                        │помещения      │на  всю  высоту│6 мм  на   всю│

│                        │               │помещения      │высоту        │

│                        │               │               │помещения     │

└────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘

Таблица 11.1

┌──────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│ Фирма-производитель  │   Марка    │Диаметр, мм│Глубина, мм│Максималь- │

│                      │            │           │           │    ная    │

│                      │            │           │           │ нагрузка, │

│                      │            │           │           │ кН/дюбель │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Fischer-Duebel S      │    S 8     │     8     │    55     │   0,12    │

│                      │            │           │           │           │

│                      ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│                      │    S10     │    10     │    70     │   0,24    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ТОХ Combi-Duebel      │Combi 10/50 │    10     │    60     │   0,30    │

│                      │            │           │           │           │

│                      ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│                      │Combi 12/60 │    12     │    70     │   0,46    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Upat U Ultra-Duebel   │    U 8     │     8     │    55     │   0,20    │

│                      ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│                      │    U10     │    10     │    65     │   0,35    │

│                      ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│                      │    U12     │    12     │    75     │   0,50    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│HILTI  Universalduebel│   HUD 8    │     8     │    55     │   0,15    │

│HUD                   ├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│                      │   HUD10    │    10     │    65     │   0,30    │

└──────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

"Рисунок 16. Узлы крепления коммуникационного оборудования к перегородке однослойной (А) и двухслойной (Б)"

"Рисунок. Схема для определения максимальной нагрузки на дюбель"

11.4 Тяжелое навесное оборудование и предметы должны крепиться с использованием специальных крепежных элементов, в качестве которых рекомендуется применять проходные анкеры и болты со стальными шайбами (рисунок 16).

11.5 При повреждении перегородок или облицовок в процессе эксплуатации от механических воздействий, протечек и т.п. следует прежде всего установить и устранить причину возникновения повреждений.

11.6 В случае попадания воды в полости двухслойных перегородок или в зазор между облицовкой и стеной необходимо произвести слив стоячей воды, для чего внизу перегородки или облицовки сначала просверливают дрелью контрольные отверстия, а затем при необходимости вырезают проем, необходимый для ремонта поврежденного трубопровода.

11.7 После проведения ремонтных работ на трубопроводе отверстие заделывают стандартными гипсовыми плитами или вставками, вырезанными из них.

Приложение А

- Перечень
нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем своде правил

СНиП 12-04-2002                  Безопасность  труда  в  строительстве.

Часть 2. Строительное производство.

СНиП 21-01-97*                   Пожарная   безопасность       зданий и

сооружений.

СНиП 23-02-2003                  Тепловая защита зданий.

СНиП 2.03.11-85                  Защита  строительных  конструкций   от

коррозии.

СНиП 2.01.07-85*                 Нагрузки и воздействия.

СНиП 41-01-2003                  Отопление,                вентиляция и

кондиционирование.

СНиП 23-03-2003                  Защита от шума.

ГОСТ 10702-78*                   Прокат из качественной конструкционной

углеродистой и легированной стали  для

холодного  выдавливания   и   высадки.

Технические условия.

ГОСТ 14918-80                    Сталь  тонколистовая    оцинкованная с

непрерывных     линий.     Технические

условия.

ГОСТ 19904-90                    Прокат    листовой     холоднокатаный.

Сортамент.

ГОСТ 27296-87                    Защита  от   шума   в   строительстве.

Звукоизоляция ограждающих  конструкций

зданий. Методы измерения.

ГОСТ 30244-94                    Материалы     строительные.     Методы

испытаний на горючесть.

ГОСТ 30247.1-94                  Конструкции    строительные.    Методы

испытаний на огнестойкость. Несущие  и

ограждающие конструкции.

ГОСТ 30403-96                    Конструкции    строительные.     Метод

определения пожарной опасности.

ГОСТ Р 51829-2001                Листы  гипсоволокнистые.   Технические

условия.

ТУ 5742-007-16415648-98          Плиты гипсовые для стен и перегородок.

ТУ 5742-014-03984362-96          Плиты  пазогребневые  строительные  из

гипса.

ТУ 5742-001-56798576-2004        Плиты гипсовые пазогребневые для  стен

и перегородок.

ТУ 5742-003-05287561-2003        Плиты   гипсовые     пазогребневые для

перегородок.

ТУ 5745-011-04001508-97          Сухие гипсовые смеси.

ТУ 5745-021-03984362-2001        Смеси гипсовые сухие.

ТУ 5745-012-04001508-97          Клей   для   облицовочной     плитки и

природного камня.

ТУ 1121-004-04001508-2003        Профили     стальные      оцинкованные

тонкостенные.

Приложение Б

- Материалы для устройства конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит, поставляемые предприятиями группы КНАУФ

┌───────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┬──────────┐

│       Наименование        │  Ед.  │       Размеры, мм       │Масса, кг │

│                           │ изм.  ├─────────┬───────┬───────┤          │

│                           │       │  Длина  │Ширина │Толщина│          │

├───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│                      Гипсовые пазогребневые плиты                      │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Гипсовые      пазогребневые│Плита  │   667   │  500  │  80   │  Ок. 29  │

│плиты         по         ТУ│       │         │       ├───────┼──────────┤

│5742-007-16415648-98       │       │         │       │  100  │  Ок. 38  │

│обыкновенные              и│       │         │       │       │          │

│гидрофобизированные        │       │         │       │       │          │

│(КНАУФ-гипсоплита_)        │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Гипсовые      пазогребневые│       │   900   │  300  │  80   │  Ок. 24  │

│плиты         по         ТУ│       │         │       │       │          │

│5742-014-03984362-96       │       │         │       │       │          │

│обыкновенные              и│       │         │       │       │          │

│гидрофобизированные        │       │         │       │       │          │

│(КНАУФ-гипсоплита_)        │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Гипсовые      пазогребневые│       │   667   │  500  │  80   │  Ок. 29  │

│плиты         по         ТУ│       │         │       ├───────┼──────────┤

│5742-001-56798576-2003     │       │         │       │  100  │  Ок. 38  │

│обыкновенные              и│       │         │       │       │          │

│гидрофобизированные        │       │         │       │       │          │

│(КНАУФ-гипсоплита_)        │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

├────────────────┬──────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Гипсовые        │Полнотелые│       │   667   │  500  │  80   │  Ок. 29  │

│пазогребневые   ├──────────┤       │         │       │       ├──────────┤

│плиты   по    ТУ│Пустотелые│       │         │       │       │  Ок. 23  │

│5742-003-0528756│          │       │         │       │       │          │

│1-2003          │          │       │         │       │       │          │

│обыкновенные   и│          │       │         │       │       │          │

│гидрофобизирова-│          │       │         │       │       │          │

│нные            │          │       │         │       │       │          │

│                │          │       │         │       │       │          │

├────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│                 Монтажные клеи и шпаклевочные составы                  │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Шпаклевочная          смесь│Мешок  │    -    │   -   │   -   │    10    │

│(монтажный            клей)│       │         │       │       │          │

│"КНАУФ-Фугенфюллер_" по  ТУ│       │         │       │       │          │

│5745-011-04001508-97       │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       │         │       │       ├──────────┤

│Шпаклевочная          смесь│       │         │       │       │    25    │

│(монтажный            клей)│       │         │       │       │          │

│"КНАУФ-Фугенфюллер_" по  ТУ│       │         │       │       │          │

│5745-021-03984362-2001     │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Шпаклевочная          смесь│       │    -    │   -   │   -   │    25    │

│(монтажный            клей)│       │         │       │       │          │

│"КНАУФ-Фугенфюллер  гидро_"│       │         │       │       │          │

│по                       ТУ│       │         │       │       │          │

│5745-021-03984362-2001     │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Шпаклевочный   состав   для│Ведро  │    -    │   -   │   -   │    8     │

│финишного       шпаклевания│       │         │       │       ├──────────┤

│"КНАУФ-Финишпаста_"        │       │         │       │       │    20    │

│                           │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│        Прокладки, строительные ленты, защитные угловые профили         │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Пробковая        эластичная│Лента  │    -    │ 75,95 │   -   │    -     │

│прокладка                  │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Армирующая лента (серпянка)│Рулон  │  23000  │  50   │   -   │   0,20   │

│в рулонах                  │       ├─────────┤       │       ├──────────┤

│                           │       │  75000  │       │       │   0,60   │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       ├─────────┤       │       ├──────────┤

│                           │       │ 150000  │       │       │   1,20   │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Уплотнительная             │       │  25000  │  120  │  0,6  │          │

│гидроизоляционная     лента│       │         │       │       │          │

│"КНАУФ-Флехендихтбанд_"    │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Углозащитный   профиль   ПУ│Шт.    │  2750   │  31   │  0,6  │1 м - 0,24│

│31/31  "КНАУФ-профиль_"  по│       ├─────────┤       │       │          │

│ТУ 1121-004-04001508-95    │       │  3000   │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       ├─────────┤       │       │          │

│                           │       │  4000   │       │       │          │

│                           │       ├─────────┤       │       │          │

│                           │       │  4500   │       │       │          │

├───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│                 Грунтовки и гидроизоляционные составы                  │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Грунтовка                  │Ведро  │    -    │   -   │   -   │   2,5    │

│"КНАУФ-Тифенгрунд_"        │       │         │       │       ├──────────┤

│                           │       │         │       │       │    5     │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       ├──────────┤

│                           │       │         │       │       │    12    │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Гидроизоляционная   мастика│       │    -    │   -   │   -   │    6     │

│"КНАУФ-Флехендихт_"        │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│      Клеи для керамической плитки, затирочные составы и герметики      │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Клей    для    керамической│ Мешок │    -    │   -   │   -   │    10    │

│плитки                     │       │         │       │       ├──────────┤

│"КНАУФ-Флизенклебер_" по ТУ│       │         │       │       │    25    │

│5745-012-04001508-97       │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Клей    для    керамической│       │    -    │   -   │   -   │    10    │

│плитки (эластифицированный)│       │         │       │       ├──────────┤

│"КНАУФ-Флексклебер_" по  ТУ│       │         │       │       │    25    │

│5745-012-04001508-97       │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Цветные затирочные  составы│       │    -    │   -   │   -   │    5     │

│"КНАУФ-Фугенбунт_"         │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Силиконовые   и   акриловые│ Туба  │    -    │   -   │   -   │  0,310   │

│составы    с     устойчивой│       │         │       │       │          │

│эластичностью (герметики)  │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┤

│                           Крепежные элементы                           │

├───────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────────┤

│Винт       самонарезающий с│  Шт.  │   35    │   -   │  3,5  │    -     │

│потайной головкой и  острым│       │         │       │       │          │

│концом (шуруп)             │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│Дюбель             анкерный│       │   35    │   -   │  6,0  │    -     │

│пластмассовый              │       ├─────────┤       │       │          │

│                           │       │   40    │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       ├─────────┤       ├───────┤          │

│                           │       │   55    │       │  8,0  │          │

│                           │       ├─────────┤       ├───────┤          │

│                           │       │   60    │       │ 10,0  │          │

│                           │       │         │       │       │          │

├───────────────────────────┤       ├─────────┤       │       │          │

│Дюбель             анкерный│       │   65    │       │       │          │

│металлический              │       ├─────────┼───────┼───────┼──────────┤

│                           │       │   70    │   -   │ 10,0  │    -     │

│                           │       │         │       │       │          │

│                           │       ├─────────┤       ├───────┤          │

│                           │       │   75    │       │ 12,0  │          │

└───────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┘

Приложение В

- Инструменты

"Инструменты"